1) Эргономика / ЭА

RU（老师问法）：Почему нужна эргономика (эргономический анализ) для АСОиУ?
RU（答）：Чтобы сформировать условия для наиболее эффективного функционирования человека в контуре управления АСОИУ и оптимизировать взаимодействие «ЧО–КТС–рабочая среда».
中文（问）：为什么在АСОИУ中需要人体工程学（人体工效分析）？
中文（答）：为了为人在ASОИU控制回路中的高效工作创造条件，并优化“人-操作员（ЧО）—技术手段综合体（КТС）—工作环境”的相互作用。

2) СПД（системно-деятельностный подход）

RU：Почему используем системно-деятельностный подход (СПД)?
RU：Потому что цель СПД — проектирование деятельности ЧО и разработка требований от него к внешним средствам, заранее оптимизируя информационные потоки и выбирая пригодные ИМ.
中文（问）：为什么要使用系统—活动方法（СПД）？
中文（答）：因为СПД的目标是“设计人的活动（ЧО的活动）并据此提出对外部手段的要求”，从而能提前优化信息流并选择合适的信息模型（ИМ）。

3) Активный оператор

RU：Почему важен активный оператор?
RU：Потому что уже на стадии проектирования СЧМ нужно определить характер будущей деятельности и уровень активности оператора, а система должна обеспечивать максимальный контроль со стороны человека.
中文（问）：为什么强调“主动操作者（主动操作员）”？
中文（答）：因为在人机系统（СЧМ）设计阶段就必须确定未来活动的性质与操作者的主动程度，并且系统应保证人对系统具有最大控制权。

4) Профотбор и обучение (ПОиО)

RU：Зачем нужно ПОиО?
RU：Основная цель ПО — сужение зон отбора операторов, то есть уменьшение времени и средств на обучение и формирование концептуальной модели; после этого возможно рациональное взаимодействие ЧО и КТС.
中文（问）：为什么需要职业选拔与培训（ПОиО）？
中文（答）：职业选拔的主要目标是“缩小选拔范围”，也就是减少培训与形成概念模型所需的时间和成本；在此之后才能实现人（ЧО）与技术系统（КТС）的合理互动。

5) Эргономическое обеспечение (ЭО)

RU：Зачем нужно эргономическое обеспечение АС?
RU：Потому что ЭО — это совокупность реализованных решений в АС по согласованию психологических, психофизиологических, антропометрических и физиологических характеристик пользователей с КТС и параметрами рабочей среды.
中文（问）：为什么需要AS（自动化系统）的工效保障（ЭО）？
中文（答）：因为工效保障是自动化系统中一整套已实现的方案，用来把用户的心理、心理生理、人体测量、生理特性与技术系统（КТС）以及工作环境参数相匹配。

6) Почему 4 комплексных критерия (управляемость/обслуживаемость/освояемость/обитаемость)

RU：Почему критерии ЭО комплексные?
RU：Потому что эргономичность системы определяется совокупностью её эргономических свойств в системе «ЧО–технические средства–рабочая среда», и оценка строится иерархически: критерии → показатели → параметры.
中文（问）：为什么工效评价要用综合指标，而且还是这四个？
中文（答）：因为系统的人体工效性由“人-技术手段-工作环境”系统中的一组工效属性共同决定，并且评价本来就是分层的：指标（критерии）→ 评价项（показатели）→ 参数（параметры）。

7) Управляемость

RU：Почему важна управляемость?
RU：Потому что управляемость обеспечивает непосредственную деятельность ЧО по управлению системой в штатных и аварийных режимах.
中文（问）：为什么“可控性（управляемость）”重要？
中文（答）：因为它反映人在正常与 аварий（事故/异常）模式下能否直接完成对系统的控制活动。

8) Обслуживаемость

RU：Почему важна обслуживаемость?
RU：Потому что обслуживаемость связана с эксплуатацией и определяется решениями типа быстросъёмности, взаимозаменяемости, контролеспособности и ремонтопригодности, уменьшая затраты времени на обслуживание.
中文（问）：为什么“可维护性（обслуживаемость）”重要？
中文（答）：因为它与运行维护直接相关，取决于如快速拆装、可互换、可检测性与可修复性等方案，从而减少维护操作的时间成本。

9) Освояемость

RU：Почему важна освояемость?
RU：Потому что она отражает затраты на качественное обучение и приспособленность системы к деятельности с широким контингентом пользователей, а цель ПО — уменьшить время и средства на обучение и формирование концептуальной модели.
中文（问）：为什么“易掌握性/易学习性（освояемость）”重要？
中文（答）：因为它反映高质量培训的成本与系统对广泛用户群活动的适配程度，而职业选拔的目标之一就是减少培训与概念模型形成所需的时间和成本。

10) Обитаемость

RU：Почему важна обитаемость?
RU：Потому что обитаемость характеризует условия рабочей среды, обеспечивающие рациональное взаимодействие ЧО и технических средств (освещённость, шум, вибрация и т.п.).
中文（问）：为什么“宜居性/适居性（обитаемость）”重要？
中文（答）：因为它描述工作环境条件是否能保证人（ЧО）与技术手段的合理互动，例如照度、噪声、振动等因素。

11) Почему учитывать анализаторы человека

RU：Зачем учитывать анализаторы?
RU：Потому что восприятие информации идёт через анализаторы, и у них есть энергетические, информационные, пространственные и временные характеристики, которые задают ограничения интерфейсу.
中文（问）：为什么要考虑人的分析器（感觉系统）？
中文（答）：因为信息通过分析器被感知，而分析器具有能量、信息、空间与时间特性，这些特性会对界面提出客观限制。

12) Почему акцент на зрении

RU：Почему основной акцент на зрительном анализаторе?
RU：Потому что зрительный анализатор даёт около 90% информации и обеспечивает наиболее полную информацию о положении объектов в пространстве.
中文（问）：为什么重点强调视觉？
中文（答）：因为视觉分析器提供约90%的信息，并能最全面地给出对象在空间中的位置信息。

13) Почему использовать слуховые сигналы

RU：Зачем использовать слуховой канал?
RU：Чтобы дополнить зрительное восприятие в операторской деятельности и передавать сигналы без постоянного зрительного контроля.
中文（问）：为什么要用听觉通道？
中文（答）：为了在操作员活动中补充视觉感知，使某些信号在不持续盯屏的情况下也能被接收。

14) Антропометрия

RU：Зачем учитывать антропометрию?
RU：Чтобы правильно задать зоны досягаемости органов управления и зоны обзора для ИМ на рабочем месте.
中文（问）：为什么要考虑人体测量特性？
中文（答）：为了合理确定操作器的可达范围以及信息模型（屏幕/显示）的可视范围。

15) Информационная модель (ИМ)

RU：Зачем нужна ИМ?
RU：Потому что ИМ — это организованное по правилам отображение состояний объекта управления, внешней среды и способов воздействия на них.
中文（问）：为什么需要信息模型（ИМ）？
中文（答）：因为信息模型是在一定规则下组织的显示方式，用来呈现控制对象状态、外部环境状态以及对它们的作用方式。

16) Классификация ИМ

RU：Зачем классифицировать ИМ?
RU：Чтобы выбирать пригодные и эффективные ИМ под конкретные режимы и задачи функционирования системы.
中文（问）：为什么要对信息模型分类？
中文（答）：为了在不同模式与任务下选择“适用且有效”的信息模型。

17) Графический алфавит

RU：Зачем нужен графический алфавит?
RU：Чтобы обеспечить достаточность и отсутствие избыточности кодов: алфавит ИМ задаётся как A = A(знаков) + A(признаков).
中文（问）：为什么需要图形字母表？
中文（答）：为了保证编码“足够但不冗余”；信息模型字母表可表示为：字母表 = 符号集合 + 属性（特征）集合。

18) Структурный анализ изображения (примитив/атрибут)

RU：Зачем структурный анализ изображения?
RU：Чтобы разложить изображение на примитивы и атрибуты и оценить читаемость, кодирование и нагрузку на восприятие.
中文（问）：为什么要做图像结构分析？
中文（答）：为了把图像分解为“基本图元”和“图元属性”，并据此评估可读性、编码方式以及对感知的负荷。

19) Цвет/контраст

RU：Зачем оценивать цветовую гамму и цветовой контраст?
RU：Потому что цветовые соотношения и яркостные контрасты напрямую влияют на различимость ИМ и проверяются как опто- и светотехнические характеристики.
中文（问）：为什么要评价色彩与对比？
中文（答）：因为颜色关系与亮度对比会直接影响信息模型的可辨识性，并且属于需要检验的光学/照明技术特性。

20) Эргономическая экспертиза

RU：Зачем нужна эргономическая экспертиза?
RU：Чтобы выполнить проверку (антропометрическую, опто- и светотехническую, информационную, гигиеническую и др.) и подтвердить соответствие системы требованиям.
中文（问）：为什么需要人体工效鉴定（工效审查）？
中文（答）：为了完成一系列检查（人体测量、光学与照明、信息特性、卫生等），从而确认系统符合相关要求。

21) Эргономический сертификат

RU：Зачем нужен эргономический сертификат?
RU：Потому что это документ, определяющий эргономическое состояние АИС/АСОиУ и фиксирующий результаты оценки эргономичности.
中文（问）：为什么需要工效证书？
中文（答）：因为它是一份文件，用于确定AИС/АСОиУ的人体工效状态，并固定工效性评估结果。

22) Эргономическая оптимизация

RU：Зачем нужна эргономическая оптимизация?
RU：Потому что критерий качества ЭО — степень соответствия инженерно-психологических характеристик ЧО и эргономических параметров АСОиУ; оптимизация подбирает эти соответствия по параметрам.
中文（问）：为什么需要人体工效优化？
中文（答）：因为工效保障的质量标准是“人（ЧО）的工程心理特性与系统工效参数的匹配程度”；优化就是在参数层面寻找这种匹配关系。

23) Юзабилити

RU：Почему нужно юзабилити? В чём польза?
RU：Юзабилити (пригодность использования) — свойство продукции, позволяющее пользователю в определённых условиях достигать целей с необходимой результативностью, а оценка юзабилити носит эмпирический характер и выявляет слабые стороны интерфейса.
中文（问）：为什么要用可用性（Usability/Юзабилити）？好处是什么？
中文（答）：可用性（使用适用性）是产品的一种属性，使用户能在特定条件下以所需的成效达成目标；可用性评估具有经验性，用于发现界面的薄弱点与缺陷。

24) Оценка ПИ / методы оценки интерфейса

RU：Зачем оценивать пользовательский интерфейс (ПИ) и какими параметрами?
RU：Оценка ПИ проводится на всех стадиях разработки; параметры оценки: скорость работы, уровень/процент ошибок, скорость обучения, субъективная удовлетворённость (эстетическая привлекательность, уровень психического напряжения) — это параметры юзабилити.
中文（问）：为什么要评估用户界面（ПИ），以及用哪些指标？
中文（答）：界面评估贯穿开发全过程；评价指标包括：工作速度、错误水平/比例、学习速度、主观满意度（审美吸引力与心理紧张程度），这些都属于可用性指标。

下面我把你这 27 个问答整理成“中俄对照”格式：每题包含 中文题目 + 俄语题目，然后 俄语答案，再给 中文完全翻译。（内容保持你给的版本，俄语只做很轻微的顺句，不改意思。）

1

中文：人体工程学研究哪些分支？
RU：Какие разделы изучает эргономика?
RU（答）：Эргономика делится на микроэргономику, мидиэргономику и макроэргономику.
中文（译）：人体工程学分为微观人体工程学、中观人体工程学和宏观人体工程学。

2

中文：什么是可用性（Юзабилити）？
RU：Что такое юзабилити?
RU（答）：Юзабилити — это пригодность использования продукта/системы, оцениваемая по тому, насколько пользователю удобно/эффективно достигать целей.
中文（译）：可用性是产品/系统“适合使用”的程度，用用户是否能方便、有效地达成目标来评估。

3

中文：用苹果举例解释可用性。
RU：Объясните юзабилити на примере яблока.
RU（答）：Если яблоко легко взять, не надо “разбираться как открыть”, оно удобно очищается/кусается и предсказуемо вкусное — значит у него высокая пригодность использования.
中文（译）：如果苹果容易拿起、不用研究怎么吃，削皮/咬起来方便、味道也符合预期，那么它的“可用性”就很高。

4

中文：什么是工效保障（эргономическое обеспечение）？
RU：Что такое эргономическое обеспечение?
RU（答）：Эргономическое обеспечение АС — это совокупность реализованных решений по согласованию психол., психофизиол., антропометрических и физиологических возможностей пользователя с тех. средствами и рабочей средой.
中文（译）：自动化系统的工效保障，是一组已实现的方案，用于把用户的心理、心理生理、人体测量和生理能力与技术手段及工作环境相匹配。

5

中文：什么是信息保障（информационное обеспечение）？
RU：Что такое информационное обеспечение?
RU（答）：Информационное обеспечение ИС — совокупность данных/информационных массивов и правил их организации/ведения/представления в системе.
中文（译）：信息系统的信息保障，是系统中的数据/信息集合及其组织、维护与呈现规则的总和。

6

中文：什么是信息系统的数学保障？
RU：Математическое обеспечение информационной системы?
RU（答）：Математическое обеспечение — совокупность математических методов, моделей и алгоритмов, применённых в автоматизированной системе.
中文（译）：数学保障是自动化系统中使用的数学方法、模型和算法的总和。

7

中文：什么是信息系统的算法保障？
RU：Алгоритмическое обеспечение информационной системы?
RU（答）：Алгоритмическое обеспечение — совокупность алгоритмов и методов обработки/управления, обеспечивающих выполнение функций системы.
中文（译）：算法保障是保证系统功能实现所需的处理/控制算法与方法的总和。

8

中文：用户界面评估方法有哪些？
RU：Методы оценки пользовательского интерфейса.
RU（答）：Используют опросные методы, групповые обсуждения, экспертные методы и юзабилити-тестирование.
中文（译）：常用问卷/访谈等调查方法、小组讨论、专家评估方法以及可用性测试。

9

中文：信息显示系统（СОИУ）的技术种类有哪些？
RU：Виды техники СОИУ.
RU（答）：В контексте СОИУ обычно выделяют светотехнику и техническую эстетику.
中文（译）：在СОИУ的语境中通常区分照明技术（光学/照明）与技术美学（设计美学）。

10

中文：为什么要特别 выделять（强调）照明技术？
RU：Почему выделяем именно светотехнику?
RU（答）：Потому что зрительный анализатор даёт основную долю информации человеку.
中文（译）：因为人的主要信息来源是视觉分析器。

11

中文：眼睛如何适应阴影对比的变化？
RU：Как глаз подстраивается под изменения теневой контрастности?
RU（答）：За счёт механизмов адаптации/аккомодации: световой и темновой адаптации при переходах «свет–тень».
中文（译）：通过适应/调焦机制实现：在“明—暗”转换时进行明适应与暗适应。

12

中文：谁来创建信息模型？
RU：Какой специалист создает информационную модель?
RU（答）：Информационную модель как объект инженерно-психологического проектирования формирует инженер-психолог/эргономист.
中文（译）：作为工程心理设计对象的信息模型由工程心理学家/人体工效专家来构建。

13

中文：什么是生理因素？
RU：Физиологические факторы.
RU（答）：Физиологические факторы — ограничения и возможности организма, которые согласуют с техническими средствами и средой.
中文（译）：生理因素是人体的能力与限制，需要与技术手段和环境相协调。

14

中文：什么是心理因素？
RU：Психологические факторы.
RU（答）：Психологические факторы — особенности восприятия, внимания, памяти, мышления/принятия решений, влияющие на работу с информацией и управлением.
中文（译）：心理因素包括感知、注意、记忆、思维/决策等特性，会影响信息处理与控制活动。

15

中文：什么是“缩小选拔区（сужение зоны отбора）”？
RU：Что такое сужение зоны отбора?
RU（答）：Сужение зон отбора — создание условий экономии времени/средств обучения за счёт уменьшения множества вариантов выбора.
中文（译）：缩小选拔区是通过减少选择集合来节省培训时间与成本。

16

中文：系统—活动方法（СПД）为什么比普通系统设计更好？
RU：Системно-деятельностный подход: чем не устраивает обычное системное проектирование?
RU（答）：СПД ставит в центр проектирования деятельность человека-оператора и уже под неё проектирует систему, тогда как обычные подходы часто проектируют технику/структуру системы и затем «подгоняют» под человека.
中文（译）：СПД把操作员的活动放在设计中心，并据此设计系统；而普通方法往往先设计技术/结构，再去“适配”人。

17

中文：什么是人体测量特性？
RU：Антропометрические характеристики.
RU（答）：Антропометрические характеристики — размеры тела человека и положения его частей в пространстве (обычно различают статические и динамические размеры).
中文（译）：人体测量特性是人体尺寸及各部位在空间中的位置特征，通常区分静态尺寸与动态尺寸。

18

中文：视觉分析器有哪些特性分类？
RU：Характеристики зрительного анализатора.
RU（答）：Характеристики зрительного анализатора группируют на энергетические, информационные, пространственные и временные.
中文（译）：视觉分析器的特性分为能量特性、信息特性、空间特性和时间特性。

19

中文：亮度、照度、光通量分别用什么单位？
RU：В чем измеряется яркость, освещенность, световой поток?
RU（答）：Яркость L измеряется в кд/м², освещённость E — в люксах, световой поток Φ — в люменах.
中文（译）：亮度（L）单位为坎德拉/平方米；照度（E）为勒克斯；光通量（Φ）为流明。

20

中文：视觉分析器的空间特性有哪些？
RU：Пространственные характеристики зрительного анализатора.
RU（答）：К пространственным характеристикам относят остроту зрения, поле зрения и объём зрительного восприятия.
中文（译）：空间特性包括视力（分辨率）、视野以及视觉感知容量。

21

中文：信息模型的类型（按字母表：单码/多码）？
RU：Виды ИМ (по алфавиту: монокодовые и поликодовые).
RU（答）：По алфавиту информационные модели бывают монокодовыми (один тип кодов/знаков) и поликодовыми (несколько типов кодов/знаков).
中文（译）：按字母表（编码体系）信息模型分为单码（只用一种符号/编码）与多码（使用多种符号/编码）。

22

中文：工效保障（ЭО）的评价指标有哪些？
RU：Критерии ЭО.
RU（答）：Критерии ЭО: управляемость, обслуживаемость, освояемость и обитаемость.
中文（译）：工效保障的指标包括：可控性、可维护性、易掌握性（易学性）和适居性（工作环境适宜性）。

23

中文：什么是信息模型的图形字母表？
RU：Что такое графический алфавит ИМ?
RU（答）：Алфавит ИМ — набор элементов, из которых строится информационная модель.
中文（译）：信息模型的字母表是构成信息模型的元素集合。

24

中文：人如何感知信息（与循环图/цикограмма相关）？
RU：Как человек воспринимает информацию (про циклограмму)?
RU（答）：В контуре управления восприятие/переработка информации проходит этапами «сенсорное восприятие → оценка/идентификация → выработка/выбор управляющего действия», а циклограмма фиксирует распределение действий/времени во взаимодействии ЧО и системы.
中文（译）：在控制回路中，信息感知/处理按“感觉感知→评估/识别→形成/选择控制动作”的阶段进行；循环图（цикограмма）记录人在系统交互中各动作与时间的分配。

25

中文：有哪些考虑人因的设计方法？为什么СПД更好？
RU：Какие были подходы, учитывающие человеческий фактор, и почему СПД лучше?
RU（答）：Выделяют системотехнический, равноэлементный, человеко-системный и системно-деятельностный подходы; СПД лучше тем, что проектирует прежде всего деятельность ЧО и согласует систему с ней, повышая эффективность за счёт приоритета действий человека.
中文（译）：有人因取向的方法包括：系统技术法、等要素法、人—系统法和系统—活动法；СПД更优在于优先设计操作员的活动并让系统与之匹配，从而以“人的行动优先”提升效率。

26

中文：在СПД中系统的设计顺序是什么？
RU：Очередность проектирования системы (в СПД).
RU（答）：В СПД сначала проектируют деятельность ЧО, затем под неё проектируют/разрабатывают систему и средства отображения.
中文（译）：在SPД中先设计操作员的活动，再据此设计/开发系统与显示手段。

27

中文：分析器的特性类型有哪些？
RU：Виды характеристик анализаторов.
RU（答）：Характеристики анализаторов делят на пространственные, энергетические, информационные и временные.
中文（译）：分析器特性分为空间特性、能量特性、信息特性和时间特性。

| 简写 | 全称（RU） | 中文 |
| --- | --- | --- |
| АС | Автоматизированная система | 自动化系统 |
| АСОИУ | Автоматизированная система обработки и управления (информацией) | 自动化信息处理与管理系统 |
| СОИУ | Система обработки и отображения информации | 信息处理与显示系统 |
| СОиОИ | Системы обработки и отображения информации | 信息处理与显示系统（复数） |
| ЭА | Эргономический анализ | 人体工效分析 |
| ЭО | Эргономическое обеспечение | 工效保障/人体工效保障 |
| ЭЭ | Эргономическая экспертиза | 工效鉴定/工效审查 |
| ЭАСОИУ | Эргономический анализ СОИУ | СОИУ的人体工效分析 |
| ЧО | Человек-оператор | 人-操作员/操作员 |
| СЧМ | Система «человек–машина» | 人机系统 |
| КТС | Комплекс технических средств | 技术手段综合体/设备综合体 |
| ИМ | Информационная модель | 信息模型 |
| ИС | Информационная система | 信息系统 |
| ПИ | Пользовательский интерфейс | 用户界面 |
| ПО | Программное обеспечение | 软件 |
| ПОиО | Профотбор и обучение | 职业选拔与培训 |
| ППО | Профессионально-психологический отбор | 职业心理选拔 |
| ИП | Инженерно-психологический | 工程心理（如：工程心理设计） |
| СПД | Системно-деятельностный подход | 系统—活动方法 |
| РМ | Рабочее место | 工作位/工作岗位 |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место | 自动化工作站 |
| ТЗ | Техническое задание | 技术任务书/技术需求说明 |
| ГОСТ | Государственный стандарт | 国家标准（俄标） |
| КЧМ | Критическая частота мельканий | 临界闪烁频率 |